Controlling Logistyki

Gospodarka transportowo-magazynowa. Zarządzanie zapasami.

Racjonalizacja rozplanowania magazynu części

Metoda ABC w zarządzaniu magazynem.

Na możliwość wykorzystania metody ABC w przestrzennym organizowaniu procesów produkcyjnych jako pierwsi zwrócili uwagę francuscy autorzy nowoczesnego podręcznika na temat zarządzania produkcją  W szczególności istnieje możliwość zastosowania metody ABC do określenia koncepcji racjonalnego rozmieszczenia różnego rodzaju przedmiotów (produkty, półfabrykaty, części itp.) w rozmaitych ośrodkach składowania (magazyny wyrobów gotowych, hurtownie, magazyny części, itp). W przypadku tego rodzaju zastosowań konieczne wydaje się uwzględnienie dwóch wymiarów przestrzennego rozplanowania ośrodków składowania: horyzontalnego (w poziomie) i wertykalnego (w pionie).

Co się tyczy rozmieszczenia horyzontalnego, to decydującym czynnikiem jest częstotliwość zamówień w danym okresie. Przedmioty najczęściej zamawiane powinny być zlokalizowane możliwie blisko punktu wydawania i/lub pakowania, gdyż wtedy suma czynności manipulacyjno-transportowych ulega minimalizacji. W konsekwencji maleje pracochłonność tych czynności, co jest równoznaczne ze wzrostem efektywności funkcjonowania ośrodka składowania.

W odniesieniu do rozmieszczenia wertykalnego na plan pierwszy wysuwa się ilość przedmiotów zamawianych w danym okresie. Przedmioty zamawiane w największych ilościach powinny być składowane w obszarze normalnego zasięgu ruchów pracownika magazynowego. Miejsce składowania, wymagające od pracownika pochylenia się lub sięgnięcia w górę winny być zarezerwowane dla przedmiotów zamawianych w najmniejszych ilościach. Bowiem podejmowanie przez pracownika magazynowego przedmiotów z miejsc trudniej dostępnych wymaga zwiększonego wydatku energetycznego i jest na ogół niekorzystne z punktu widzenia ergonomicznego.

Przykład.

Przykład praktyczny, dotyczący rozplanowania magazynu części, celowo został uproszczony do 20 rodzajów części zamawianych. Nie uwzględniono również gabarytów i wagi części, przyjmując, że chodzi o części o niewielkich gabarytach i ciężarze. Tabela ukazuje sklasyfikowane, zgodnie z regułami metody ABC, dane dotyczące ilości zamówień na części w skali roku.

Na podstawie danych zawartych w tablicy oraz dodatkowych obliczeń:

- wyznacz strefy A, B i C

- narysuj wykres obrazujący udziały w skumulowanej liczbie części i udziały w

| Rodzaje części | Udział skumulowanej liczby części (%) | Liczba zamówień na części w skali roku | Kumulowana liczba zamówień na części | Udział w skumulowanej liczbie zamówień na części [%} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 19100 |  |  |
| 2 | 10 | 12300 |  |  |
| 3 | 15 | 6400 |  |  |
| 4 | 20 | 1800 |  |  |
| 5 | 25 | 1500 |  |  |
| 6 | 30 | 1100 |  |  |
| 7 | 35 | 850 |  |  |
| 8 | 40 | 840 |  |  |
| 9 | 45 | 760 |  |  |
| 10 | 50 | 710 |  |  |
| 11 | 55 | 620 |  |  |
| 12 | 60 | 590 |  |  |
| 13 | 65 | 580 |  |  |
| 14 | 70 | 530 |  |  |
| 15 | 75 | 480 |  |  |
| 16 | 80 | 350 |  |  |
| 17 | 85 | 200 |  |  |
| 18 | 90 | 170 |  |  |
| 19 | 95 | 80 |  |  |
| 20 | 100 | 50 |  |  |

Wykres udziałów ABC

100%

100%

Udział w skumulowanej liczbie zamówień na części

Rozplanowanie wertykalne.

Poniżej zestawiono odpowiadające ilości zamówionych  części w skali roku.

| Rodzaje części | Ilość zamówionych części w skali roku |
| --- | --- |
| 1 | 32200 |
| 2 | 14800 |
| 3 | 7 000 |
| 4 | 2200 |
| 5 | 2000 |
| 6 | 1400 |
| 7 | 1 000 |
| 8 | 24000 |
| 9 | 1 500 |
| 10 | 800 |
| 11 | 720 |
| 12 | 600 |
| 13 | 18200 |
| 14 | 610 |
| 15 | 4700 |
| 16 | 490 |
| 17 | 340 |
| 18 | 380 |
| 19 | 150 |
| 20 | 120 |

Postępując zgodnie z metodą ABC dla zarządzania magazynem przydziel poszczególnym częściom miejsca w strefie A (20%), B (20 – 60%), C (pozostałe). Narysuj wykres udziałów.

| Rodzaje części | Udział skumulowanej liczby części (%) | Ilość zamówionych części w skali roku | Kumulowana ilość zamówionych części | Udział w skumulowanej ilości zamówionych części [%} |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykres udziałów